采购需求

- 一、项目概况

据统计，目前我市每天产生生活垃圾约2.28万吨，其中经全市351座生活垃圾压缩站日均转运生活垃圾量约1.61万吨，占全市日产生活垃圾量的70.6%。现将通过采取公开招标方式委托专业单位协助我局对全市11个行政区的351座生活垃圾压缩站进行机械设备技术检查，进一步提高我市生活垃圾压缩站规范作业管理水平。

- 采购项目内容

- 1.项目依据：

- （1）《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》（穗城管规字〔2018〕7号）；（附件1）

- （2）《广州市城市管理和综合执法局关于开展生活垃圾压缩站日常巡查督导工作的通知》；（附件2）

- （3）《广州市环卫精细化作业和管理指引》。（附件3）

- 2.对象范围：广州市11个行政区的生活垃圾压缩（中转）站

- 3.服务期：服务期限3年。

- 4.服务内容：

- （1）按照《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》（穗城管规字〔2018〕7号）和《广州市城市管理和综合执法局关于开展生活垃圾压缩站日常巡查督导工作的通知》的规定，对全市11个行政区的生活垃圾压缩站进行日常巡查督导工作（目前，广州市生活垃圾压缩站正常在用351座）。

- （2）检查频次为每半月全覆盖检查。由中标人组织检查人员在每半月根据“压缩站规范管理相关要求”对照“垃圾压缩站检查表”对全市压缩站点进行一次全覆盖检查。

- （3）中标人每天通过市城市管理综合执法局“智慧环卫”系统将巡查督导发现的问题反馈给垃圾压缩站属地管理部门，督促问题整改。每周一将上周生活垃圾压缩站日常巡查督导发现的问题提交给采购人，每月初将上月还未整改的问题汇总提交给采购人。每月、每季度对检查情况进行分析总结，分别将生活垃圾压缩站月度检查情况、季度汇总情况以“月通报、季总结”的形式提交给采购人。项目结束后5个工作日内提供整个项目期内生活垃圾压缩站日常巡查督导工作情况的总结报告。

- 三、采购项目服务内容

- （一）垃圾压缩站检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体环境 | 标识标牌 | 1.显眼处设有标识牌（包括场地标识、设备标识、安全标识），且内容完整规范； 2.重要和危险位置的警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全。 |
|  | 管理制度 | 在作业区墙面醒目位置张贴压缩站操作规程、管理制度、安全制度。 |
|  | 站容站貌 | 站外车辆回转场区和站内地面平整完好、无破损；建筑墙面外观整齐、无剥脱；门窗干净整洁、无破损。 |
|  | 站外卫生 | 站外周边排污沟渠干净卫生，站外周边无垃圾、无杂物、无污水、无污渍、无积尘、无异味、无乱张贴拉挂。 |
|  | 站内卫生 | 站内地面、排污渠、墙壁、窗户、天花板、压缩设备干净清洁，无垃圾、无杂物、无污水、无污渍、无积尘、无蛛网、无异味。 |
| 设施设备 | 主体设施 | 1.压缩站配套压缩设备或压缩转运车； 2.压缩站主体设施及容器封闭； 3.道路符合有关要求，满足车辆负荷和通行要求，道路宽度、转弯半径与承载能力等满足最大转运车辆满载运行的要求。 |
|  | 作业设备 | 1.配套建设通风、降尘、除臭、降噪设备，且设备工作状态正常； 2.配备高压冲洗设备，且设备工作状态正常； 3.压缩设备具有封闭卸料、填装压实(压缩)、装箱启运等功能，且工作状态良好； 4.设有联动或限位装置、锁紧或限位装置，且工作状态正常； 5.压缩设备各接口连接配合良好； 6.液压设备连接牢固、工作可靠。 |
|  | 设备维护 | 1.站内给水、排污、照明、电气、压缩等设施设备维护保养良好，工作状态正常，且外观良好，无锈蚀，无破损，无污渍； 2.压缩站内各种机械设备应进行日常维护保养，按照有关规定进行大、中、小修并有相关维修记录，各种机械设备达到使用年限必须进行报废。 |
|  | 配套设备 | 1.压缩站作业区域配套供水、供电系统和照明设施； 2.排水系统做到雨污分流。 |
| 污染防控 | 通风除臭 | 除臭和通风设施使用过程中效果良好。 |
|  | 污水处理 | 1.站内污水接驳市政污水管网的，排污渠道畅通； 2.排污渠道合理遮盖； 3.建有沉沙池、隔油池或化粪池； 4.未接驳市政污水管网的，建有污水收集池，配备污水收集车，定期将污水运输到市污水厂处理； 5.出站转运车辆和垃圾桶站内清洗污水未流入周边明渠等非污水管网。 |
|  | 病媒消杀 | 1.管理和操作人员按要求佩戴口罩、手套等防护物品，落实消毒、消杀制度，配备喷雾器、消毒剂等防控物资； 2.每班作业完毕，对站内全面冲洗消毒； 3.每周定期对空气净化设备和污水沉淀池进行清理消毒； 4.每周定期组织开展站内外“四害”消杀工作，站内无蚊、蝇、蟑螂、老鼠。 |
|  | 噪音扰民 | 1.站内转运车辆和操作人员工作秩序良好，无喧哗、吵闹现场发生； 2.压缩站设备运作时或在正常运营时间内无噪音扰民现象。 |
| 运行管理 | 管理规范 | 1.压缩站管理架构健全，安排专人管理； 2.管理人员和操作人员持证上岗，熟悉运行管理要求和设施操作规程； 3.有运行作业手册及设备操作维护保养手册，规章制度和岗位职责明确、健全，实施到位。 |
|  | 应急处理 | 压缩站有紧急突发情况发生，具备有效的应急处置预案或措施。 |
|  | 收集和运输作业 | 1.收集、转运车辆和压缩站设施配套； 2.转运车辆型号和载重量满足转运作业要求,密闭运输并保持车况良好。 |
|  | 压缩作业 | 1.垃圾卸车、压实(压缩)、装车过程按照操作规程执行且作业规范； 2.有应对垃圾转运高峰和紧急状况的措施； 3.有非生活垃圾混入，能及时处理。 |
|  | 进料检查 | 在装填垃圾作业时，严格检查垃圾成分，不得将危险废物、违禁废物和大件垃圾倒进料斗，不得压缩非城市生活垃圾；不得在站内分拣垃圾。 |
|  | 车辆停放 | 1.转运车辆依次停放在车辆回转场区等候进站；不得鸣笛；不得占用周边市政道路，影响车辆和行人通行。 2.非转运车辆严禁站内停放，堵塞转运通道。 |
|  | 车辆离场 | 1.桶装车驶离压缩站前，用高压水枪将车身和其所携载的垃圾桶冲洗干净； 2.垃圾压缩车辆驶离压缩站前须将污水箱内污水排放干净，关闭排污阀，密闭箱体，打起接污水槽，用高压水枪将车身冲洗干净，清理夹挂垃圾，锁紧压缩车辆锁定机构。 |
|  | 清扫保洁 | 1.进站垃圾做到日产日清，不堆积过夜； 2.作业间隙站区地面及时冲洗、清扫、消毒，站内是否干净整洁。 |
|  | 工具管理 | 站内作业工具、消毒用品集中存放在工具房，规范有序摆放，妥善保管，未在站内堆积存放与压缩转运作业无关的物品。 |
| 安全生产 | 安全制度 | 1.岗位操作规程齐全且已上墙； 2.操作人员按规章制度作业； 3.落实安全生产日常巡查、自查制度。 |
|  | 消防安全 | 1.站区内设置明显防火标志； 2.站区内配有消防栓和灭火器、防毒面罩等消防设施设备； 3.消防栓水压正常；灭火器、防毒面罩每月检查维护不少于1次，处于正常可用状态； 4.严禁站内吸烟。 |
|  | 用电安全 | 1.站内用电设备和线路无破损、无老化； 2.无私拉电线和随意搭接临时电线； 3.电线走线安全合理避免落地； 4.严禁站内给电动单车充电。 |
|  | 作业安全 | 1.严格按照操作规程进行车厢装卸、翻桶、压缩等作业； 2.非站点操作人员严禁操作站内作业设备； 3.在进行车厢装卸、翻桶作业时，周边人员均在安全范围内。 |
| 台账管理 | 工作台账 | 压缩站内是否有相关运行管理记录台账（垃圾量日、月、年记录；掌握日污水产生量及数量；作业日记；燃油料消耗记录；车辆和设备运行维护记录；每日进站车辆数量和出站箱数；事故及其处理记录；消毒、消杀记录；安全生产检查记录；安全隐患整改记录等）。 |

- 压缩站规范管理要求

| 管理项目 | 压缩站日常管理内容和要求 |
| --- | --- |
| 压缩站环境治理 | - 1.压缩站显眼处应设有标识牌，内容标准：压缩站名称、管理单位、责任人、联系电话、投诉电话；尺寸大小为：80cm*60cm； - 2.保持站内外卫生清扫保洁工作，无垃圾撒落和污水遍地问题，保持站内外环境卫生干净整洁； - 3.压缩站内地面应保持平整，无明显的龟裂现象； - 4.墙面无污迹、门窗无破损、天花无蜘蛛网，墙面无乱张贴、乱拉挂现象； - 5.积极做好设备保养，应保持整洁，无锈迹、污垢、积尘； - 6.警告、警示标识、操作指示标识应完好齐全。 |
| 作业秩序（操作人员作业规范） | - 进入压缩站车辆，车容车貌要整洁，按规定及时清洗消毒，塑料垃圾桶清洗干净方可离站； - 按照《生活垃圾压缩站操作规程》，操作人员规范操作设备，对进站内的垃圾进行装填和压缩作业； - 作业人员应分类收集、运输生活垃圾； - 大件垃圾应破碎后才能压缩； - 不能压缩非城市生活垃圾、有害垃圾； - 垃圾收集车辆应服从指挥，应排队进站，有秩序等候； - 文明作业，装卸垃圾桶应轻拿轻放，不能在站内喧哗、吵闹。 |
| 防“跑、冒、滴、漏”功能性检查 | - 工作现场应设有冲洗设备，应具备相应清洗功能； - 压缩机防尘罩应保持完好，功能正常； - 压缩机排水装置应无明显损坏，功能正常； - 压缩站车厢压载垃圾前必须把排污口打开，尽量排尽压缩过程中产生的污水； - 压缩装填完成后，确保排污口全部关闭、阀门密闭无滴漏、厢体外无吊挂垃圾，车身整洁再上路。 |
| 专用功能运行状况 | - 电控系统工作正常； - 各锁定装置应运行正常（锁定装置包括：插板，挡板，抱钩或锁拉钩，底盘插销）； - 举升装置应运行正常无损坏； - 液压系统和机械部件应运行稳定无异响； - 各关键部位的润滑系、液压系统应无漏油。 |
| 污水排放、工作环境质量 | - 压缩站污水收集系统应保持完好； - 排污渠道内无污泥沉积和杂物； - 站内污水口无木板和其他物品盖住； - 配置除臭设施并正常使用； - 在站门口测量现场噪声，工作时噪声值≤70分贝； - 定期组织站内消杀，确保站内无蚊、蝇、蟑螂、老鼠； - 出站车辆（包括手推车、翻斗车、垃圾运输车）和垃圾桶均要在站内清洗。 |
| 安全生产 | - 定期开展安全生产检查工作； - 遵守机械设备安全操作规程，严禁非专业人员操作、使用相关设备； - 遵守用电安全管理规定，严禁私拉电线和随意搭接临时电线；严禁私自改装、调试设备；严禁超负荷用电； - 在进行垃圾压缩作业时任何人不得进入垃圾压缩机投料仓；在进行升降厢作业时候任何人及肢体不得进入车厢正下方； - 装卸车厢前必须确认车厢机械锁销和管线快速连接装置置于正确位置；装卸过程中，应清理车厢周边人员，并检查四柱升举油缸挂钩位置和箱体上升下降的稳定性；翻料作业时必须确认垃圾桶挂钩牢固、其他人员在安全范围内方可操作翻桶作业，严防安全事故发生；大件垃圾应破碎后才能压缩； - 严禁私自调高设备压力，避免损坏车厢设备； - 站区内设置明显防火标志，按照国家标准配备消防器材，并保持完好。严禁带火种车辆进入作业区，严禁在作业区内吸烟； - 发现设备故障应及时停机并报告。作业结束闭站，关闭设施设备电源，关闭门锁门闸，确保安全。 |
| 疫情防控工作 | 管理和操作人员是否按要求佩戴口罩、手套等防护物品，是否落实消毒、消杀制度，配备喷雾器、消毒剂等防控物资。 |
| 管理台账 | 每日进站的车辆数量和出站厢数、生活垃圾日压缩转运量、防疫消毒记录、四害消杀记录、周自检记录、未接通市政污水管网压缩站污水转运记录。 |

- 附件1

- 广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法

- 为建设服务型政府，加强城市管理专用作业车辆和设备管理，确保各类城市管理专用作业车辆和设备处于良好运行状态，提升城市管理服务质量，根据《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）、《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139 号）、《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）、《广州市生活垃圾分类管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》和《广州市建筑废弃物管理条例》等国家、省、市有关法律法规、规章和技术规范，结合我市实际，制定本办法。

- 本市行政区域内城市管理专用作业车辆和设备管理适用本办法。包括：各类道路清扫车辆；各类道路及市容洒水、清洗作业车辆；各类生活垃圾收运车辆；各类罐式及容器收运车辆；各类分类垃圾收运车辆；各类建筑废弃物运输车辆；各类水上垃圾收集、保洁船只；各类垃圾中转、压缩或处理设备。

- 城市管理专用作业车辆和设备实行日常养护，定期检查，分类管理的原则。

- 广州市城市管理委员会应当制定完善城市管理专用作业车辆和设备的相关规范要求。

- 广州市城市管理委员会是城市管理专用作业车辆和设备的主管部门，区城管部门负责行政区域内城市管理专用作业车辆和设备的日常监管。

- 城市管理专用作业车辆和设备使用单位负责作业车辆和设备的日常保养维护，应建立健全相应的维修保养、经费投入、人员培训等管理制度和保障机制，确保车辆和设备处于良好运行状态。城市管理专用作业车辆和设备应当定期进行检查，检查合格方可从事城市管理作业。定期检查的技术保障由广州市城市管理委员会下属城市管理机械设备保障机构承担。

- 各区城管部门应当督促使用单位对城市管理专用作业车辆和设备进行维护保养，确保车容美观，车况良好。加强对垃圾运输车辆司乘人员的教育，严禁垃圾运输作业超高超载、垃圾外露、挂包、扬洒和渗滤液滴漏。

- 城市管理专用作业车辆在垃圾压缩装填完成后，应当清理接水槽，保证接水槽干净无积存垃圾，尽量排尽压缩过程中产生的污水，清理车辆尾部周边的吊挂垃圾，冲洗干净车身，确保排污口全部关闭、阀门密闭无滴漏、厢体外无吊挂垃圾，车身整洁再上路。

- 城市管理专用作业车辆和设备按以下范围和频次进行检查：

- 各类道路及市容洒水、清洗作业车辆；各类罐式及容器收运车辆；各类水上垃圾收集、保洁船只等城市管理专用作业车辆和设备每年检查一次。

- 建筑废弃物运输车辆每半年检查一次。

- 各类道路清扫车辆；各类分类垃圾收运车辆；各类生活垃圾收运车辆；各类垃圾中转、压缩或处理设备每三个月检查一次。

- 城市管理专用作业车辆和设备检查范围和频次，可根据管理需要进行调整。

- 第九条 城市管理专用作业车辆和设备检查采取以区为单位，定时定点集中检查为主，零散或复检车辆定点送检为辅，过程抽查配合的模式。

- 城市管理专用作业车辆和设备检查工作规范另行制定。

- 第十条 纳入检查范围的车辆和设备应建立管理档案。

- 城市管理专用作业车辆和设备在投入作业前，应当进行首次检查，并将相关信息录入广州市城市管理信息化管理体系数据库。数据库的日常管理、数据采集、分析应用由广州市城市管理委员会下属城市管理机械设备保障机构承担。

- 第十一条 城市管理专用作业车辆和设备检查包括以下内容：

- 作业单位城市管理作业资质核查。

- 城市管理专用作业车辆和设备的相关信息。

- 车辆和设备状况评价：

- 专用设备基本安全性能评；

- 车容车貌、设备整体外观评价；

- 防“跑、冒、滴、漏”功能性检测；

- 专用功能运行状况检测；

- 污水排放、工作环境质量评价。

- 现场作业检查。

- 作业单位质量保证体系及劳动安全、作业环境评价。

- 整改情况。

- 第十二条 广州市城市管理专用作业车辆和设备实行分类管理制度，按检查评价结论分为 A、B、C、D 四类，相关信息及检查结果统一录入广州市城市管理信息化管理体系数据库，作为城市管理部门履行相关监管职能的依据。

- A 类：车辆和设备容貌整洁，各项性能完好，各检查项目一次通过。

- B 类：车辆和设备外观无大范围破损，符合专用功能基本要求，装载容器密闭，符合运输废弃物不外露、泄漏、遗撒的要求。

- C 类：车辆和设备存在专用功能不符合相关技术规范，容貌不整洁，不符合运输废弃物不外露、泄漏、遗撒的要求。

- D 类：车辆和设备作业功能或者密闭性存在严重缺陷，不符合作业要求或者外观严重影响市容。

- 第十三条 城市管理专用作业车辆和设备检查结果作为城市管理部门履行相关监管职能的依据，纳入“以奖代拨”体系，与市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价方案等评价体系挂钩。

- 评价为 A、B 类的可以正常作业。

- 评价为 C、D 类的，应当在 30 日内完成整改，提请复检。未经整改或整改不合格继续作业造成泄漏、遗撒的，采取孰高适用原则按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号）第二十三条、《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）第四十四条、《广州市市容环境卫生管理规定》第五十八条第九项规定依法予以最高额度处罚。

- 评价为 C、D 类的，在整改期间暂停使用车辆的垃圾终处理设施进场IC卡。第十四条 城市管理专用作业车辆和设备定期检查按照下列程序进行：

- 由城市管理机械设备保障机构与各区城管部门商定检查时间，根据广州市城市管理信息化管理体系数据库中的车辆和设备数据信息，编制全市所有车辆和设备的检查计划，并由各区城管部门送达各作业单位；

- 以区为单位，规定时间集中上门检查，零散或复检车辆由各区城管部门通知业主单位自行送城市管理机械设备保障机构检查；

- 各类水上垃圾收集、保洁船只及各类垃圾中转、压缩或处理设备等城市管理作业设备由城市管理机械设备保障机构上门检查；

- 城市管理专用作业车辆和设备实行全过程监督，由城市管理机械设备保障机构在垃圾中转、压缩站和生活垃圾终处理设施等场所进行不定期抽查；

- 城市管理机械设备保障机构对车辆和设备进行检查后，须于当日按照本办法第十三条作出等级评价，其中C、D类应提出整改建议。

- 定期检查不得向作业单位收费，但整改中涉及的相关费用由整改人承担。

- 现场作业检查中发现城市管理专用作业车辆和设备不作密封、包扎、覆盖，造成泄漏、遗撒的，城市管理机械设备保障机构告知城市管理综合执法机关按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）第二十三条、《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第 157 号）第四十四条、《广州市市容环境卫生管理规定》第五十八条第九项规定依法予以处罚。

- 作业单位不接受检查或者在检查工作中弄虚作假的，按本办法第十三条第四款规定处理。

- 负责检查、检测城市管理专用作业车辆和设备的有关工作人员滥用职权、玩忽职守、循私舞弊的，由主管部门视情节轻重给予相应的行政处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。

- 本办法自 2018 年 8 月 8 日起施行，有效期五年。

- 附件2

- 广州市城市管理和综合执法局关于开展生活垃圾压缩站

- 日常巡查督导工作的通知

- 各区城市管理和综合执法局（南沙区城市管理局）：

- 为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于生活垃圾分类系列重要指示批示精神，进一步提高生活垃圾分类全链条工作的认识，结合生活垃圾压缩站及周边环境治理工作，着力解决生活垃圾压缩站管理不规范、监管能力薄弱等突出问题，从即日开始，我局牵头组织开展生活垃圾压缩站巡查督导工作。现将有关事项明确如下：

- 工作目的

- 通过开展生活垃圾压缩站日常巡查督导工作，贯彻《广州市生活垃圾分类管理条例》和《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》（穗城管规字〔2018〕7号），进一步规范全市生活垃圾收运管理秩序，规范运营单位运输作业行为，按照“三化四分类”的总要求，加强区、街（镇）生活垃圾压缩站及周边环境治理工作；健全生活垃圾压缩站环境卫生、分类收运管理机制，提高监管能力，着力解决压缩站及周边环境卫生、混收混装混运等环节存在的突出问题，推动全市垃圾压缩站技术改造，形成“以检查促管理、以管理促规范、以规范促提升”的工作机制，推动广州生活垃圾分类工作持续走在全国前列。

- 巡查督导重点内容

- 针对当前生活垃圾压缩站存在的突出问题，重点督导和整治以下几方面内容：

- 压缩站内外环境卫生问题。

- 压缩站管理秩序问题。

- 压缩站车辆及设备“跑、冒、滴、漏”问题。

- 压缩站设备管养及操作问题。

- 压缩站工作环境（异味臭气和噪音扰民）及污水排放问题。

- 压缩站未建立健全台账问题。

- 责任分工

- 市城市管理和综合执法局组织专业检查人员开展全市生活垃圾压缩站日常巡查督导工作。区城市管和综合执法局环卫科负责落实属地监管责任，督促生活垃圾压缩站业主单位整改检查中发现的存在问题。

- 生活垃圾压缩站业主单位负责履行管理主体责任，加强作业过程监管，落实压缩站日常维护管养，规范垃圾收运作业，建立健全环境卫生管理机制。

- 检查方式

- 建立“周自检、月抽查、季循环、全覆盖”的工作机制，从压缩站环境治理、作业秩序、防“跑、冒、滴、漏”功能性检查、专用功能运行状况、污水排放及工作环境质量、管理台账等六个方面，共32项指标，进行全方位的检查评价。

- 周自检：由各区生活垃圾压缩站管理人员或属地管理单位、部门按照周自检的检查内容及要求进行自行检查，并填写好压缩站日常管理相关记录，形成台账资料在季度检查中备查，并及时更新上报压缩站统计信息清单。

- 月抽查：由市城管局组织人员每月根据现有压缩站总数（约300座）的40%（120座次）进行抽查，按月度抽查的检查内容及要求进行检查。

- 季普查：由市城管局组织人员根据现有压缩站总数（约300座）进行每三个月检查一次，按季度检查的检查内容及要求进行全面检查。

- 检查内容

- 周自检：

- 压缩站硬件设施

- 主体设施：压缩站是否配套压缩设备或压缩转运车；压缩站主体设施及容器是否封闭；道路符合有关要求，满足车辆负荷和通行要求，道路宽度、转弯半径与承载能力等是否满足最大转运车辆满载运行的要求。

- 配套设施：压缩站作业区域是否配套供水、供电系统和照明设施；排水系统要雨污分流，是否达到要求。

- 设备作业系统：压缩设备是否具有封闭卸料、填装压实(压缩)、装箱启运等功能；是否设有联动或限位装置、锁紧或限位装置；压缩设备各接口连接配合是否良好；液压设备连接是否牢固、工作可靠。

- 污染控制设备与设施配置：是否配套建设通风、降尘、除臭、降噪设施；是否采取有效污水处理措施。

- 站内运行管理

- 收集和运输作业：收集、转运车辆和压缩站设施是否配套；转运车辆型号和载重量满足转运作业要求,是否密闭运输并保持车况良好。

- 站内转运作业：垃圾卸车、压实(压缩)、装车过程是否按照操作规程执行且作业规范；是否有应对垃圾转运高峰和紧急状况的措施；有非生活垃圾混入，是否能及时处理；站内转运车辆和操作人员工作秩序是否良好，无“喧哗”、“吵闹”现场发生。

- 站区清理消杀：进站垃圾是否能做到日产日清，不堆积过夜；作业现场消杀(蚊、蝇、鼠等)措施是否有效；站区地面应及时冲洗、清理，地面是否脏乱。

- 运行管理：压缩站管理架构是否健全，应安排专人管理；管理人员和操作人员是否持证上岗，熟悉运行管理要求和设施操作规程；有运行作业手册及设备操作维护保养手册，规章制度和岗位职责明确、健全，实施是否到位；场内标识标牌（包括场地标识、设备标识、安全标识）是否齐全、规范。

- 应急处理：生活垃圾压缩站有紧急突发情况发生，是否具备有效的应急处置预案或措施。

- 污染防控

- 站内污染控制：站内进行全面污染控制，降噪、通风、降尘、除臭等污染控制效果是否良好。

- 污水处理：站内污水接驳市政污水管网的，排污渠道是否畅通；排污渠道是否合理遮盖；是否建有沉沙池、隔油池或化粪池；未接驳市政污水管网的，是否建有污水收集池，配备污水收集车，定期将污水运输到市污水厂处理；出站转运车辆和垃圾桶站内清洗污水是否流入周边明渠（含下水道等非污水管网）。

- 环境监测：除臭设施是否配备并正常使用，需明确是否配备除臭设施，如有配备的应注明是否“正常使用”或“故障”或“未使用”；压缩站设备运作时或在正常运营时间内是否噪音扰民现象，噪音值是否超过额定数值。

- 劳动安全与卫生管理

- 劳动安全：压缩站的卸料平台等重要和危险位置是否设立醒目的标牌或标志；机械设备的旋转件、启闭装置等零部件是否设置防护罩或警示标志；填装、起吊、倒车等工序的相关设施、设备上是否设置警示标志、警报装置；站内是否配备劳动保护用具、用品和专用设施。

- 卫生管理：站内应做好卫生防疫工作，是否采取防虫、灭虫、消毒等措施；作业完毕应及时冲洗站区地面，确保地面无垃圾、无污水、无杂物乱堆放、无油（污）迹；定期开展站内卫生清洁工作，确保墙面无污迹、无乱张贴、乱拉挂、天花无蜘蛛网和设备外表无灰尘、无锈蚀、无损坏现象等。

- 维护保养管理台账

- 维护保养：压缩站内各种机械设备应进行日常维护保养，是否按照有关规定进行大、中、小修并有相关维修记录，各种机械设备达到使用年限必须进行报废。

- 管理台账：压缩站内是否有相关运行管理记录台账（垃圾量日、月、年记录；掌握日污水产生量及数量；作业日记；燃油料消耗记录；车辆和设备运行维护记录；每日进站车辆数量和出站箱数；事故及其处理记录；消杀记录；管理手册等）。

- 月抽查、季普查：

- 根据《广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法》第十一条的检查内容进行月度抽查、季度检查。主要检查内容有：

- 1.压缩站环境治理：压缩站显眼处应设有标识牌，内容标准：压缩站名称、管理单位、责任人、联系电话、投诉电话；尺寸大小为：80cm*60cm；保持站内外卫生清扫保洁工作，无垃圾撒落和污水遍地问题发生，保持站内外环境卫生干净整洁；进入压缩站车辆，车容车貌要整洁，按规定及时清洗消毒，塑料垃圾桶保持外观整洁方可离站；压缩站内地面应保持平整，无明显的龟裂现象；墙面无污迹、门窗无破损、天花无蜘蛛网，墙面无乱张贴、乱拉挂现象；积极做好设备保养，应保持整洁，无锈迹、污垢、积尘；警告、警示标识、操作指 示标识应完好齐全。

- 2.作业秩序：操作人员规范操作设备，对进站内的垃圾进行装填和压缩作业；作业人员应分类收集、运输生活垃圾；大件垃圾应破碎后才能压缩，不能压缩非城市生活垃圾；垃圾收集车辆应服从指挥、有序等候、排队进站、文明作业，装卸垃圾桶应轻拿轻放，不能在站内喧哗、吵闹。

- 3.防“跑、冒、滴、漏”功能性检查：工作现场应设有冲洗设备，应具备相应清洗功能；压缩机防尘罩应保持完好，功能正常；压缩机排水装置应无明显损坏，功能正常；压缩站车厢载垃圾前必须把排污口打开，尽量排尽压缩过程中产生的污水；压缩装填完成后，确保排污口全部关闭、阀门密闭无滴漏、厢体外无吊挂垃圾，车身整洁再上路。

- 4.专用功能运行状况：电控系统工作正常；各锁定装置应运行正常（锁定装置包括：插板，挡板，抱钩或锁拉钩，底盘插销）；举升装置应运行正常无损坏；液压系统最高压力应在设定的额定值范围内，功能正常；液压油箱内油位高度位于液位计1/2-2/3；液压系统和机械部件应运行稳定无异响；各关键部位的润滑系、液压系统应无漏油。

- 5.污水排放、工作环境质量：压缩站污水收集系统应保持完好；排污渠道内无污泥沉积和杂物；站内污水口无木板和其他物品盖住；压缩站应设有降噪、通风、降尘、除臭等设施，防止臭气、噪音扰民现象发生（在站门口测量现场噪声，工作时噪声值≤70分贝）；定期组织站内消杀，确保站内无蚊、蝇、蟑螂、老鼠；出站车辆（包括手推车、翻斗车、垃圾运输车）和垃圾桶均要在站内清洗。

- 6.管理台账：车辆和设备运行维护记录；压缩站管理台账包括：每日进站的车辆数量和出站厢数登记的台账、生活垃圾日压缩转运量登记本、四害消杀记录台账、周自检记录。

- 六、整改措施

- 1.月度抽查：对于现场发现的问题，按照属地管理原则向所属区城管局发出《生活垃圾压缩站整改通知书》。对于需整改的事项，区城管局须在5个工作日内督促作业单位落实整改措施，并向市城市管理和综合执法局（环卫处）书面反馈整改情况。

- 2.季度检查：对于开具的检查报告有不符合项目描述的且判定不合格，作业单位必须按照检查组给出的期限内完成整改，并对所提不符合项制定整改措施并予以实施，检查组对整改措施计划的可行性及整改措施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。

- 3.每周将生活垃圾压缩站检查到的问题在《城市管理专用车辆和设备定期检查工作周报》中反馈，每月、每季度将生活垃圾压缩站月度抽查、季度检查情况在《广州市环境卫生作业质量监测情况通报》上进行通报。

- 七、工作要求

- （一）提高政治站位，加强组织领导。开展生活垃圾压缩站日常巡查督导工作，是维护城市管理秩序的重要工作，是衔接垃圾端前分类和后端处置的中间环节，是生活垃圾分类工作取得实效的具体体现，各区、各部门要充分认识生活垃圾压缩站及周边环境治理的重要性、紧迫性和艰巨性，加强对治理工作的组织领导，针对检查中发现的问题及时研究解决，真正把各项整治工作措施落到实处。

- （二）重视评价结果，加大整治力度。开展生活垃圾压缩站（点）日常巡查督导工作与城市管理考核评估工作息息相关，检查反馈的问题和整改处理结果直接与每年的环卫设备设施采购分配工作挂钩，与每季度的城市管理综合考评结果挂钩，各区务必重视。

- （三）巩固整治成效，建立长效机制。整治是手段，巩固才是目的。各区要充分利用整治成效，打牢基础，加大投入，积极应用新技术、新设备，从臭气、污水、噪音、周边环境等方面整治入手，建立常态化管理工作机制，形成全面、系统、长效的生活垃圾分类体系，提高压缩站的管养水平，进一步巩固治理工作成果，努力实现生活垃圾压缩站卫生整洁、布局合理、达标排放、管理规范的工作目标。

- 广州市城市管理和综合执法局

- 2019 年 9 月 25 日

- 附件3

- 广州市环卫精细化作业和管理指引

- 部分条文（试行）

- 广州市城市管理和综合执法局

- 2021 年 1 月

- 前言

- 城市环境卫生是城市管理的重点工作之一，是城市管理水平提升和居民生活质量提高最直观、最直接的标志之一。随着城市规模的扩大、城市内涵的丰富和人民群众对于人居环境质量要求的提高，环卫行业原有的粗放型管理模式已经不适应新形式的需要，必须通过全面推行精细化管理，建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制，彻底消除卫生死角和管理盲区，整体提高环境卫生管理水平，才能不断满足人民群众日益增长的市容环境卫生需求，提高人民群众的获得感和幸福感。为全面提升本市环境卫生管理水平，强力推进城市环境卫生工作迈上新台阶，给人民群众打造更加干净、整洁、平安、有序的城市人居环境，特制定本指引。

- 适用范围

- 本指引适用于广州市行政区划内所有陆域环卫作业单位，适用于广州市行政区划陆域范围内的环卫精细化作业和管理，包括车行道、人行道、车行隧道、人行隧道、高架路、人行天桥、商业步行街、内街内巷、城中村道路、公共广场公共、绿地、绿化带的清扫保洁和交通护栏清洗，环卫公厕、垃圾压缩站、环卫停车场、临时收运点、环卫工具房、垃圾收集容器等环卫设施运行管理以及生活垃圾、餐厨垃圾、粪污、动物尸骸等垃圾分类收运等环卫工作。

- 本指引中有关特级、一、二、三、四级道路划定方法参考《广州市环境卫生作业规范》（试行），城中村、农村的道路保洁参照四级道路精细化作业标准实施。下一步结合市交通部门的《广州市道路明细清单》（2020），出台具体的各级道路清单。

- 本指引中所涉作业规范和操作规程具体由《广州市环境卫生作业规范》（试行）规定。

- 本指引中压缩站作业和管理相关条文:

- 第四章 环卫设施精细化作业和管理

- 4.3环卫设施精细化作业和管理

- 4.3.1环卫设施精细化作业内容和要求

| - 环卫设施名称 | - 精细化作业内容和要求 |
| --- | --- |
| - 压缩站 - （转运站） | - 1.开工前，严格按照操作规范要求对设备的安全性和可靠性进行全面检查，每班1次； - 2.在装填垃圾作业时，严格检查垃圾成分，严禁将危险废物、违禁废物和大件垃圾倒进料斗，严禁压缩非城市生活垃圾； - 3.垃圾卸载完毕后，垃圾收集车辆在驶离压缩站前，用高压水枪将车身和其所携载的垃圾桶进冲洗干净后方可离站； - 4.垃圾装填完毕后，垃圾运输车辆驶离压缩站前须将污水箱内污水排放干净，关闭排污阀，密闭箱体，用高压水枪将车身冲洗干净后方可离站，并在车辆驶离压缩站后及时清扫地面散落垃圾； - 5.每班次作业完毕，对压缩站内外进行全面清扫，对压缩设备箱内的垃圾进行全面清理，用高压水枪对站内外地面、垃圾压缩箱、料斗、翻桶架等设备进行全面冲洗，并对上述部位进行全面喷洒消毒，每班1次； - 6.定期组织开展站内外“四害”消杀工作，确保站内无蚊、蝇、蟑螂、老鼠，每周2次； - 7.定期对空气净化设备和污水沉淀池进行检查清理，并做好消毒杀菌工作，每周1次； - 8.定期对站内给水、排污、照明、电气、压缩等设施设备进行全面检查、维护和保养，在活动部位加注润滑油，确保设备正常、安全运行，每周1次； - 9.定期开展站内整修工作，全面清除墙面污迹、乱张贴、天花蜘蛛网以及设备外表的锈蚀，并对锈蚀部位刷漆，每月不少于1次； - 10.定期组织对噪音、臭气、污水达标排放检测，每年2次。压缩站作业时间：7:00～12:00，14:00～21:00，可根据实际需要在不影响市民的前提下适当延长作业时间。 |

- 在上表各作业事项中，除已标明作业时间的事项外，其他事项作业时间为：9：00～12:00、14:00～17:00。

- 4.3.2环卫设施精细化作业和管理规定

| - 环卫设施名称 | - 精细化作业内容和要求 |
| --- | --- |
| - 压缩站 - （转运站） | - 1.每座压缩站应配备1名管理人员，并按每箱设置1名操作人员的原则，配备相应数量的操作人员； - 2.管理人员和操作人员必须经过严格培训，要求管理人员熟悉垃圾压缩站工艺流程、技术指标和运行管理要求，熟悉压缩站管理规章制度和岗位职责，熟练掌握站内设备操作规程，要求操作人员熟练掌握站内设备设施操作规程和工艺流程； - 3.应在垃圾压缩站作业区墙面醒目位置张贴压缩站操作规程、管理制度、安全制度； - 4.站区内应设置明显防火标志，站区内应配有消防栓和灭火器，消防栓水压正常，灭火器每半月检查维护1次，处于正常可用状态，严禁带火种车辆进入作业区，严禁在作业区内吸烟； - 5.严格遵守用电安全管理规定，严禁私拉电线和随意搭接临时电线，严禁私自改装、调试设备，严禁在站内给电动单车充电； - 6.严格按照操作规程进行车厢装卸、翻桶、压缩作业，在进行车厢装卸、翻桶作业时，须确定周边人员均在安全范围内方可进行操作，严防安全事故发生； - 7.作业过程中，需开启空气净化系统除臭降尘，确保站内外的空气清新，同时采取措施，降低作业噪音； - 8.发现故障无法排除时应及时通知专业维修人员前来维修，不得冒险操作； - 9.进站垃圾应做到日产日清，不得堆积过夜； - 10.站内作业工具、消毒用品应集中存放在工具房，规范有序摆放，妥善保管，禁止在站内堆积存放与压缩转运作业无关的物品，禁止在站内分拣垃圾，确保压缩站容貌和环境卫生整洁； - 11.作业人员应佩戴口罩和防水手套、穿长筒胶鞋进行作业； - 12.建立完整的管理台账，记录每天车辆进出、垃圾转运、病媒消杀、设施运行、设备维护、安全检查等情况。 |

- 4.3.3环卫设施精细化作业和管理质量标准

| - 环卫设施名称 | - 精细化作业内容和要求 |
| --- | --- |
| - 压缩站 - （转运站） | - 1.环境卫生方面达到“十无十净”标准： - “十无”：无垃圾、无杂物、无污水、无污渍、无积尘、无异味、无蛛网、无四害、无蛆虫、无乱张贴拉挂； - “十净”：地面净、墙壁净、门窗净、灯具净、压缩设备净、通风净化设备净、操作台净、排污沟道净、管理间净、周边环境净。 - 2.管理方面满足“五无五全”要求： - “五无”：无锈蚀、无破损、无违章、无隐患、无人吸烟； - “五全”：规章制度健全、管理台账健全、安全措施健全、环保措施健全、消杀措施健全。 |

- 指引的有效期和修订规定

- 本试行指引自发布之日起实施，有效期三年。

在实施过程中确有必要修订的，由市城市管理和综合执法局组织修订，并在广泛征求各区城市管理和综合执法局以及相关环卫作业单位的意见后以市城管办名义印发实施。

- 附件4

考核要求及标准

- 采购人按国家有关规定，对合同期间中标人完成合同情况进行评价、验收，考核结果得分90分以上(含90分)则为验收通过，否则不通过。如验收不通过，采购人有权扣除中标人服务费。

- 中标人应按照采购人制定的《垃圾压缩站日常运营监管项目考核标准细则》内容，配合采购人进行每季度一次考核并提供相关资料，考核总分100分，季度得分90分(含90分)以上为合格:低于90分高于80分的(含80分)的，每低1分采购人从当季度服务承包费用中扣减2000元;低于80分高于60分的(含60分)的，每低1分采购人从当季度服务承包费用中扣减5000元;低于60分的，每低1分采购人从当季度服务承包费用中扣减1万元。

垃圾压缩站日常运营监管项目考核标准细则

| 序号 | 评价内容 | 评价标准 | 评价方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按采购文件设置人员和车辆 | 中标人应按投标文件配齐人员和车辆。采购人每季度组织抽查，发现少一人，每宗扣2分。少一台车辆，每宗扣3分 | 查资料，按季度提交人员社保和车辆行驶证等信息 | 100分 (扣完为止) |
| 2 | 服务质量 | 因垃圾压缩站臭气噪音扰民、场地环境卫生脏乱差等长期存在的问题。其中标人未能及时发现，造成不良影响，被市民经12345政府热线投诉的每宗扣2分:被舆情煤体曝光、领导批示整改的，每宗次扣5分。 | 市政府文件和12345政府热线工单 |  |
| 3 | 问题整改落实 | 中标人在检查中发现问题并通过智慧环卫系统于当天发送给管理单位进行整改，并协助采购人进行督办，未跟进运营单位反馈整改情况的，每宗扣1分。 | 检查的问题图片和整改后的对比图片 |  |
| 4 | 检查是否全覆盖 | 中标人未按要求对全市压缩站点进行全覆盖检查及问题整改回头看的，每少1站次扣2分。 | 采购人根据中标人通过智慧环卫提交的检查资料或检查照片水印进行检查 |  |
| 5 | 检查是否到位 | 中标人未按照内容对每站进行严格检查并及时仔细填写检查表的。每站次扣1分。 | 采购人根据中标人通过智慧环卫提交的检查资料或通过压缩站视频监控系统进行检查 |  |
| 6 | 提交资料的质量 | 中标人提交的季度检查报告有错漏的每处扣1分，内容弄虚作假的每处扣5分。 | 采购人对中标人提交的报告进行抽查 |  |
| 7 | 安全生产和疫情防控 | 中标人在检查过程中发生道路交通安安全生产和疫情防控 全事故和检查人员感染新冠并造成严重影响，每宗扣10分。 | 管理单位和公安交警反馈情况 |  |
|  |  | 因中标人检查不到位导致垃圾压缩站发生安全生产事故和环卫工人感染新冠，每宗扣10分。 | 管理单位反馈情况 |  |
| 8 | 廉政纪律 | 采购人检查人员因收受管理单位礼金有价证券。礼品或接受宴请，徇私舞弊、弄虚作假、篡改检查结果的，每宗扣10分。 | 随机监督、现场抽查 |  |

采购包1（垃圾压缩站日常运营监管项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期限三年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市11个行政区内的生活垃圾压缩站。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%， - 服务费按年度支付。中标金额按年度分配。每年度首月15日前，支付当年度金额的30%作为预付款； - 采购人每季度支付一次服务费（额度为当年度金额的25%）（次季度开始的第一个月支付上一季度服务费），先从预付款中扣除，当预付款扣完时，采购人才开始每季度按进度支付费用，采购人根据《垃圾压缩站日常运营监管项目考核标准细则》考核结果）计算当季度费用结算金额，采购人收到完整的申请资料后5个工作日内办理支付手续。 中标人凭以下有效文件与采购人结算： - 中标通知书； - 合同； - 验收/成果报告（加盖采购人公章）； - 中标人开具的正式发票； - 采购人要求的其他相关结算资料。 备注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （1）报价要求： 投标报价为总价包干，包括服务成本、法定税费和中标人的利润及合同实施过程中不可预见费用等一切费用，由中标人根据采购文件所提供的资料自行测算报价；在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。 （2）其他要求： ①中标人具有开展生活垃圾压缩站检查评价工作的经验,并根据本项目的项目内容、要求及各项考核标准制定相关检查评估工作计划及进度安排。 ②中标人有建立档案管理体系和保密制度。 ③中标人需配备项目负责人1人及另不少于20人的服务团队其他成员，拟投入的项目负责人须为大学专科（含）以上学历，服务团队其他成员为大学专科学历（含）以上的不少于15人，提供团队人员的学历证书复印件、劳动合同复印件（或在职承诺证明复印件）作为证明材料，保障工作开展的需要。中标人的服务团队成员应遵守安全操作规章制度，若服务团队成员发生工伤、人身损害、财产损失等事宜，由中标人及其服务团队成员负责，与采购人无关。中标人的服务团队成员导致采购人人员或第三人人身、财产损失的，由中标人及其服务团队成员负责，与采购人无关。 ④中标人需配备检测生活垃圾压缩站的检测仪器设备 ⑤中标人需提供应急方案及处理措施内容。 ⑥为满足项目需求，中标人需保证每天均能配备5辆（含）或以上且满足项目所在地的交通政策的车辆供本项目使用的，且可根据采购人要求随时调配项目所需车辆的，能供本项目应急时使用的。 ⑦提供项目所需的生活垃圾压缩站检测仪器设备，包括但不限于噪声测试仪、超声波探伤仪、水平仪、金属测厚仪、超声波泄露检测仪等。 ⑧提供建立垃圾压缩站类别的检查管理系统。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 垃圾压缩站日常运营监管 | 项 | 1 | 10800000 | 10800000 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：（垃圾压缩站日常运营监管项目）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 详见第二章采购需求 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |